ООО Виоланта

Автоматическая камера хранения с штрих-код талонами

Руководство пользователя

Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию до начала использования автоматической камеры хранения.

1.	Возможности и особенности

- Легкое и понятное управление;

- Быстрое и не сложное закладывание и изъятие вещей, что увеличивает количество пользователей и КПД использования камер хранения;

- Автоматическое открытие, ручное вскрытие, автоматическая проверка заполненности ячеек для избежания использования одних и тех же ячеек разными пользователями;

- Высокая безопасность благодаря автоматическому сканированию штрих-талонов;

- Автоматическая печать и обрезка штрих-талонов;

- Централизованная система контроля за деталями системы, начиная с замков; используется гибкая система общих тоководов/шин.

2、Применение

Автоматическая камера хранения с штрих-код талонами может устанавливаться в супермаркетах, книжных магазинах, библиотеках, отелях, музеях и других публичных местах, а также могут быть использованы как одежные шкафы или хранилища документов на предприятиях, институтах, госпиталях и др. учреждениях.

3.	Технические данные:

| Питание | Переменный 220В±20В |
| --- | --- |
| Альтернативное питание | Постоянный 24 В / 7 |
| Время сравнения | ＜2 сек |
| Дисплей | 128×64 точек с подсветкой, матричный |
| Предельная емкость Хранилки | 3×24 |
| Внешние размеры | Высота 1800 * Ширина 1700 * Длина 450 |
| Ячейка | Высота 289 * Ширина 312 * Длина 450 |
| Скорость печати | 35мм/сек |
| Прогнозируемая длительность жизни печатающей головки | 50 км |
| Рабочая температура | －10+40℃ |
| Относительная влажность | 10－90％ |

4.	Описание Хранилки:

ОТКРЫТЬ В ЭКСТРЕННОМ СЛУЧАЕ

LED ЭКРАН

СКАНИРУЮЩЕЕ ОКНО

КНОПКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ “ОТКРЫТЬ-ПОЛОЖИТЬ”

ПЕЧАТЬ ШТРИХ-КОД ТАЛОНА

LCD экран: Отображает подсказки при операциях, дату, номер ячейки, пустые ячейки и другую информацию.

Окно сканирования штрих-кода: сканирует талончик с уникальным штрих-кодом;

Кнопка “Открыть-положить”: Когда пользователь хочет положить вещи на хранение, он нажимает данную кнопку, и из окошка выдается распечатанный талон с уникальным штрих-кодом;

Печать штрих-код талона: Окно выдачи штрих-код талонов

Открывать в экстренных случаях: В случае сбоев и необходимость немедленного открытия ячеек, администратор может открыть их вручную с помощью ключа;

Если пользователь положит свои вещи без талона, это будет обнаружено инфракрасным сканером и сработает система оповещения.

5.	Управление

- Закладывание вещей:

  - Нажать на кнопку “Открыть-положить”, если есть свободные для использования ячеки, система подготовит для пользователя ячейку автоматически, кроме того, выдаст талон с уникальным штрих-кодом.

  - Пользователь забирает талон и автоматически открывается дверца ячейки. Если талон остается не забранным, дверца ячейки остается закрытой.

  - Пользователь закладывает в ячейку вещи и закрывает дверцу.

  - Пользователь должен внимательно сохранять штрих-талон для гарантии получения вещей; в случае потери талона самостоятельное изъятие вещей невозможно.

- Изъятие вещей:

- Поднести расправленный талон  к окошку сканирования стороной с штрих-кодом, обратить внимание на то, что кранный луч сканера попадает на штри-код.

- Система сверяет штрих-код и если сверка успешна, то дверца открывается автоматически.

- Талон может быть использован однократно, если подставить использованный талон под сканер, система сообщит, что талон был использован ранее и данные отобразятся на экране LED.

- Если пользователь открыл ячейку, то ему придется получить новую ячейку для повторного закладывания вещей.

6.	Инструкции для администратора

Администратору необходимо открыть отделение с клавиатурой управления, запертое на ключ

- Открывание ячейки пользователя: В случае утери пользователем штрих-талона, после идентификации пострадавшего как истинного владельца ячейки, администратор вводит номер ячейки пользователя с помощью клавиатуры, нажимает “ВВОД” administer  и ячейка откроется. Для примера, если необходимо открыть ячейку № 12 Хранилки № 01, вводиться номер 0112. Также можно следовать подсказкам дисплея LED.

- Установка даты: Нажмите “F1”, монитор LED очистится, далее необходимо ввести дату. К примеру,  если вводиться 04280650, это означает 6:50, 28-е Апреля.

- Тестирование всех ячеек: Нажать клавишу ‘ВВОД’ на 5 секунд, система  откроет все ячейки для тестирования на наличие сбоев.

- Тестирование штрих-кода: Нажать ‘F3’, система протестирует функционирование печати.

- Установка номера Хранилки: Нажать ‘F4’ на 5 секунд, далее прозвучит мелодичный сигнал, затем вводиться требуемый номер, и, наконец, нажимается клавиша подтверждения ‘Enter’. К примеру, если требуется выбрать Хранилку № 2, нажимается клавиша ‘F4’ на 5 секунд , и после прозвучавшего сигнала, на клавиатуре вводиться 02, подтверждается клавишей ’Enter’ - настройка завершена.

- Тестирование: Нажать “Delete” на 5 секунд, проводиться тестирование, the рабочее состояние тестирования отобразиться на дисплее.

- Обнуление данных: В первую очередь обесточить систему, затем одновременно нажать клавишу ‘F1’ и подключить систему к электросети , и продолжать держать нажатой клавишу ‘F1’ до появления мелодичного сигнала: процедура обнуления данных завершится - все записи удаляться, поэтому следует осторожно проводить данную операцию.

- Проверка записей: Однократно нажать клавишу ‘F4’, дисплей высветит вам подсказку сравнить штрих-код : при этом следует ровно поднести штрих-талон к сканирующему окошку так, чтобы данные были считаны. После проверки следует нажать клавишу ‘Delete’ для возврата в рабочий режим.

- Ввод приветствия на штрих-талон: Нажать клавишу ‘F2’ на 5 секунд, LED дисплей попросит ввести кодировку и вы сможете ввести китайскую кодировку согласно программе конвертации, для завершения процедуры нажать клавишу ‘F2’.

7.	Отображение информации на дисплее

В дисплее имеются 4 строки, 6 квадратов в каждой , отображающие состояние всех 24 ячеек.

Пусто                               Занято

Ошибка закладки	Неисправность

Занято, но без вещей

Если квадратики зачернены наполовину внизу, это значит, что ячейка закрыта, но пуста (захлопнули не положив вещи)

Если квадратики зачернены наполовину сбоку, это значит, что ячейка не закрыта (т.е. вещи положили, но забыли взять талончик (или проще: сделать все по уму))

8.	Пояснения по замене бумаги принтера

- Открыть лентопротяжный механизм за панелью, как показано на фото сверху

- Поставить бумагу термопечати в правильное положение как показано выше, затем ровно потянуть бумагу и вложить в щель выхода.

- Принтер будет крутить бумажный ролик автоматически и можно будет проверить выходит ли бумага наружу.

- Если бумага слишком короткая, можно нажать черную кнопку на панели контроля принтера: бумага будет понемногу подаваться при каждом нажатии до требуемой длины.

Black button

- Нажать на кнопку “Открыть-положить” на панели, бумага отрежется и дисплей напишет подсказку забрать бумагу. Замена бумаги считается законченной после того, как отрезанная бумага будет забрана: Хранилка готова к нормальной работе.

9.	Решение общих вопросов

| Неполадка | Возможная причина | Действия |
| --- | --- | --- |
| Дисплей отображает ‘Неполадка ячейки’ | Дверца блокирована чем-то изнутри | Одновременно толкнуть и открыть дверцу |
| Печать ‘замылена’ | Термо-матрица принтера загрязнена | Открыть печатную головку и прочистить используя чистый спирт и палочку с ватой |
| Не выходит бумага при нажатии кнопки ‘Положить-сохранить’ | Нехватка бумаги | Заменить бумагу |
| При печати на выходит бумага | Бумагу заело | Прочистить щель выдачи бумаги |
| Дисплей долго отображает ‘Заберите бумагу’ | Загрязнился контрольный свет в зоне выхода бумаги | Вытащите принтер, используйте палочку с ватой для чистки контрольного света |
| Хранилка не работает после включения в сеть | 1. Нет электричества 2. Перегорел предохранитель | Проверить наличие электричества; если оно есть, проверить целостность предохранителя |

Как чистить головку принтера

Общая фотография принтера

1-й шаг:

Потянут за ручку

2-й шаг

3-й шаг

Вытащить принтер

4-й шаг

Снять принтер

5-й шаг

Это печатная головка, чистка необходима когда печать неразборчива, просьба применять мягкую ткань, смоченную в алкоголе

Инструкция по активации Хранилок с штрих-кодом.

Хранилка должна быть активирована до начала эксплуотации, в противном случае она будет работать в тестовом режиме. В тестовом режиме она может быть использована лишь 48 раз. Цифра 48 отображается на LCD дисплее при первом включении, Соответственно, при втором включении уже будет оставаться 47 открытий дверей. Как только цифра на LCD дисплее достигнет 0, Хранилкой пользоваться будет нельзя.

Процедура активации:

- Отключите Хранилку от электросети.

- Откройте панельуправления и нажмите клавишу F4 на клавиатуре.

- Не отпуская клавишу F4 включите Хранилку и продолжайте держать F4 ее нажатой.

- Не отпускайте клавишу F4 пока не появятся надпись вроде: 1  y   2  n  на LCD дисплее.

5．Отпустите клавишу F4, и нажмите кнопку 1 : на экран LCD будет пуст и система будет ожидать от Вас введения активационного кода.

6. Введите цифру 7 0 0 4 2 8， и нажмите значок подтверждения V.

7 Повторите еще раз процедуру введения кода (п.6)

8 После этого  Хранилка известит Вас звуковым сигналом об успешной регистрации. После активации Хранилкой можно пользоваться и более не повторять процедуру активации.