ООО Виоланта

Автоматическая камера хранения со сканером отпечатков пальцев

Руководство пользователя

Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию до начала использования автоматической камеры хранения.

1、Возможности и особенности：

* Открывание/закрывание ячеек одним нажатием пальца, не требует ключей или пароля.

* Легкое и понятное управление

* Диалог с пользователем через LCD монитор, отображающим подсказки и системную информацию.

* Центральная система управления отделена от системы контроля замками ячеек. Используется система гибко наращиваемых проводов.

* Количество ячеек в каждой Хранилке масштабируемо (принцип сети).

* С помощью системы архивации действий Вы можете проверять время операции, номера отпечатков, тип операции и т.д.

* Не требуется бумага для принтера, лента и другие расходные материалы, не замусоривается прилегающая территория.

2、Применение：

Хранилки по отпечаткам пальцев могут использоваться в выставочных залах, музеях и других публичных местах, архивах, госпиталях и т.д.

3、Технические данные：

| Питание | Переменный 220V±20V |
| --- | --- |
| Альтернативное питание | Постоянный 24V/7 |
| Режим сравнения | 1:N or 1:1 |
| Время сравнения | ＜3 S |
| Емкость буфера отпечатков | 720 отпечатков |
| Дисплей | 122 ×32 точек с подсветкой |
| Оптическое разрешение при сканировании, точек на дюйм | 450 dpi |
| Вероятность ошибочного сканирования | 0.0001％ |
| Вероятность ошибочного отказа при опознании | 0.01％ |
| Предельная емкость Хранилки | 3×24 ячейки |
| Рабочая температура | -10℃-55℃ |

4、Описание Хранилки：

LCD ЭКРАН

ОКНО СКАНЕРА

КЛАВИАТУРА

Указатели：

1. LCD экран: Отображает подсказки при операциях, дату, номер ячейки, пустые ячейки и другую информацию.

2. Клавиатура: 0-9 is используется для ввода пароля.

3. Пользователь может передвигать курсор вверх и вниз. Также присутствуют кнопки ‘Ввод‘ , ‘Отменить’，‘Управление’ , ’Пароль’, ’F1’ и ’F2’.

1       2       3     Управление

4       5       6     Пароль

7       8       9      F1

﹡       0      ＃     F2

Примечание: Клавиши Пароля используются производителем при тестировании продукции , F1 и F2 зарезервированы для будущего использования , они не активны на данной модели Хранилки. Клавиши направлений используются для управления меню и настройки установок системы: 2(↑)、8（↓）、4（←）、6（→）、*（Delete）、＃（Enter）.

4. Окошко сканирования пальцев:  сканирует подушечки пальцев пользователей

5. Администратор может открыть Хранилку для проверки возможности/невозможности открывания Хранилки системой контроля (управления) в экстренном случае.

5、Инструкции по пользованию меню：

При нажатии кнопки “Оператор” на 5 секунд, появляется надпись “Отпечаток пальца администратора”, администратор кладет палец на сканер для сопоставления и допускается в меню в случае совпадения данных. Структура меню представлениа ниже: нажимать     для выбора опции, нажимать “OK” для подтверждения опции,  нажимать ”*” для выхода .

Структура меню:

Меню

Установки системы

Управление пользователями

Время

Номер ячейки

Тест ячейки

Сброс настроек

Добавить администратора

Удалить администратора

Управление всей Хранилкой

Присвоение ячейки

Добавление ячейки

Удаление пользователя

Открыть ячейку пользователя

Проверка истории

История открытий

История операций

Примечание: Припользовании Хранилкой-сканером должен быть зафиксирован Администратор с вводом и запоминанием его отпечатков пальцев. Администратор обладает наивысшими правами и ответственен за доступ к ячейкам.

5.1 Установки системы

5.1.1 Время	Назначение: Установка времени в системе.

Действия: Вы можете передвигать курсор вверх и вниз для установки Года, Месяца, Дня, Часа и Минут нажатием клавиш 4 или 6, а числа могут быть изменены нажатием клавиш 2 и 8. Затем нажмите “ОК” для подтверждения и “*” для возврата к предыдущей опции.

5.1.2 Номер ячейки	Назначение: Устанавливает номер ячейки

Действия: Нажмите 2 или 8 для увеличения или уменьшения номера ячейки, Затем нажмите “ОК” для подтверждения этой опции.

5.1.3 Тест ячейки	 Назначение: Проверка работоспособности ячеек

Действия: Следуйте подсказкам и подтверждайте – система бдет открывать ячейки автоматически.

5.1.4 Сброс настроек системы

Назначение: Система удалит все записи и информацию, включая отпечатки пальцев Администратора.

Действия: Следуйте подсказкам и подтверждайте.

Предупреждение: Будьте внимательны при использовании данной функции.

5.2 Управление пользователями

5.2.1 Ввод Администратора

Назначение: Ввод Администратора системы

Действия: Введите номер Администратора, затем запишите в систему отпечаток пальца Администратора следуя подсказкам. Пожалуйста, запомните номер Администратора; в данной системе предусмотрены лишь 5 администраторов.

5.2.2 Удаление администратора

Назначение: Удаление зарегистрированного администратора

Действия: Введите номер администратора в следуйте подсказкам

5.2.3 Управление всей Хранилкой

Назначение: Авторизация кого-нибудь для управлений всей Хранилкой

Действия: Введите номер Хранилки которой вы хотите управлять и затем нажмите “ОК”, система спросит Вас – будете ли Вы вводить другие номера; если Хранилка только одна, то просто нажмите ‘2’ если система многосоставная, нажмите ’1’ для продолжения ввода номеров Хранилок которыми Вы хотите управлять или нажмите ’2’ для перехода к следующей опции. Затем введите четырехзначное число в качестве номера Пользователя, нажмите “ОК” для подтверждения – система зарегистрирует отпечаток пальца пользователя, после чего система подскажет номер пользователя. Рекомендуется делать записи номеров пользователей для возможности их удаления в дальнейшем.

5.2.4 Присваивание ячейки

Назначение: Присвоение ячеек определенным пользователям

Действия: Введите номер ячейки, который вы хотите присвоить; в случае многосоставной системы также должен быть введен номер Хранилки; затем нажмите “ОК”. Если вы хотите присвоить только одну ячейку кому-нибудь, нажмите сразу ’2’, если количество ячеек больше для этих людей, то вы должны нажать ’1’ и продолжать пока не станет достаточно ячеек, и затем нажмите ‘2’ для перехода к следующей опции. Затем введите четырехзначное число в качестве номера пользователя, нажмите “ОК” для подтверждения и система зарегистрирует отпечаток пальца пользователя после чего система подскажет номер пользователя. Рекомендуется делать записи номеров пользователей для возможности их удаления в дальнейшем.

5.2.5 Добавление ячейки

Назначение: Требуется добавить больше ячеек после п.5.2.4

Действия: Система сначала подскажет вам ввести отпечаток пальца (если вы не получили номера пользователя, система подскажет вам зарезервировать ячейку – затем введите номер ячейки, которую вы хотите добавить), если Хранилка многосекционная, следует ввести номер секции, нажать “ОК” для подтверждения; если добавляется только одна ячейка, то нажмите ‘2’, если требуется больше ячеек, вам надо нажать ’1’ и продолжать до тех пор пока не наберется достаточно ячеек , затем нажать ‘2’, и отпечаток будет добавлен автоматически.

5.2.6 Удаление пользователя

Назначение: Удаление пользователей, получивших ячейки

Действия: Введите номер пользователя

5.2.7 Открытие ячейки пользователя

Назначение: Вскрытие ячейки пользователя администратором в экстренном случае.

Действия: Введите номер ячейки и Хранилки пользователя.

5.3 Проверка записей

5.3.1 Проверка записей открытий ячеек

Назначение: Проверка записи последних 255 открытий ячеек

Действия: Используйте 2（↑）、8（↓）для проверки последних 255 записей

5.3.2 Записи действий

Назначение: Проверка всех записей включая неудачные попытки открытий

Действия: Используйте 2（↑）、8（↓）для проверки

6、Пошаговая инструкция пользования Хранилкой：

6.1 Ввод системного администратора

Если не администратора, следует назначить его в первую очередь - как описано ниже:

1.	Следуя инструкциям меню, войдите в “ Управление пользователями “

2.	Введите администратора согласно пункту меню 5.2.1

6.2  Присвоение ячеек системному администратору

1.	Согласно инструкциям меню, войдите в пункт Управление

2.	Войдите в ‘Управление пользователями’

3.	Следуйте пункту 5.2.3 если вся Хранилка управляется назначенными пользователями

4.	Следуйте пункту 5/2/4 если ячейки будут присваиваться многим людям

5.	Следуйте пункту 5.2.5 если еще требуется присвоить ячейки пользователям, уже имеющим свои ячейки.

6.3 Directions for user

6.3.1 Если Хранилка в единственном экземпляре, следует вводить лишь номер ячейки ; но если это сложносоставная система, номера Хранилок также должны быть введены.

6.3.2 Система открывает ячейку только в случае совпадения отпечатков пальца (не путать пальцы!)

Ремарки:

1. Пожалуйста, заполните форму ‘Список администраторов’ для возможности записей, и тогда Хранилки могут быть управляемы принудительно.

2. Пожалуйста, заполните форму «Записи открытий» и «Несделанные записи» и присвойте (назначьте) ответственный персонал (людей).

3. При пользовании Хранилкой в течении длительного времени, на окошке сканера могут появиться посторонние предметы, которые отрицательно влияют на качество результата сравнения. Для удаления загрязнений приложите к стеклу сканера прозрачную пленочку и медленно потяните; повторите операцию несколько раз пока загрязнения не удаляться. ВНИМАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗЙТЕ ВОДУ ИЛИ ОРГАНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ для чистки. При необходимости пользуйтесь мягкой тканью, смоченной амино-жидкостью для чистки стекла. НЕ ПОЛИВАЙТЕ СТЕКЛО ЧИСТЯЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ и не мочите линзы системы любой другой жидкостью.

7、Часто задаваемы вопросы：

| Проблема | Решение |
| --- | --- |
| LCD дисплей не работает или выдает ошибочное сообщение | 1. Проверьте подключение к сети и соединения проводов 2. В случае ошибочной индикации на дисплее LCD, но нормально функционирования системы, перезагрузите систему. 3. Свяжитесь с продавцом. |
| Не регистрируются отпечатки пальцев | 1. Зарегистрируйте другой палец в лучшем состоянии (менее грубый, чистая поверхность пальца) 2. Попробуйте увеличить сканируемую поверхность пальца и прикладывайте палец ровно к стеклу 3. Отпечатки могут не регистрироваться в слчае черезмерной сухости кожи пальцев. |
| Регистрация не прошла | Повторите процедуру согласно предписанию |
| Регистрация затянулась | Повторите процедуру согласно предписанию |
| Номер уже существует | Это означает, что номер уже используется другими, следует выбрать другой номер. |
| Нет вакансий администратора | Удалите одного администратора и проведите регистрацию. |
| Операции по закладки и выкладке срабатывают, но ячейка не открывается | 1. Проверьте электрическую схему и подключение к сети 2. Проверьте соединения между платами электросхемы 3. Проверьте соединения ячейка-замок |